<Web Strikes Back>

- Logos Werkdokument	Version 2.2

- Last update 18.09.2000

- Protocol voor besturing:

- Opgesteld door: Prof.Dr.Godfried-Willem Raes & Kristof Lauwers

COMPLETE MIDI IMPLEMENTATION TABLE FOR WSB

TU@WSB: midi commands sent from TU server to our GMT server

WSB@Klung : midi commands sent from our GMT server to the Klung instrument PC, via midi channel 4

WSB@ThunderWood: midi commands sent from our GMT server to the ThunderWood instrument PC, via midi channel 5

WSB@Troms: midi command sent from out GMT server to the Troms instrument PC, via midi channel 6

WSB@Springers midi commands sent from our GMT server to the Springers instrument PC, via midi channel 7

HTML file:

midi implementation table

1.- Specifikaties voor de dataflow van de TU-server naar onze <GMT>-server:

- Formaat: standaard midi messages

Geen running status a.u.b.

- 1. Aantekeningen, Speciale berichten:

Aantal personen die op een gegeven ogenblik vanuit de TU zelf (intranet) met het projekt interageren:

Dit bericht moet maximaal elke sekonde en minimaal om de 10 sekonden worden doorgestuurd.

Het verdient aanbeveling de waarde te integreren (low pass).

Statusbyte:  	&B 11110010         (Song Position Pointer, 242)

Databytes:	 MSB gevolgd door LSB in 7-bits per byte (14 bits bereik dus)

De instrukties:

aantal_bezoekers (DWORD)

aantal_bezoekers = MSB

SHIFT LEFT aantal_bezoekers, 7

aantal_bezoekers= aantal_bezoekers OR LSB

moet in de variabele aantal_bezoekers, het aantal interagerenden opleveren.

Wanneer niemand inlogt en interageert, zal de installatie hetzij volledig stilvallen, hetzij (afhankelijk van de kontekst en de kloktijd) een erg rustige basisaktiviteit ontplooien.

Aantal personen die via internet instrukties hebben doorgeseind:

Statusbyte: 	&B11110011       (Song Select, 243)

Databyte: 	7bit getal. (0-127)

Wanneer het aantal hoger zou worden dan 127, moet het tot 127 begrensd blijven.

Metakommandos:

System Real-Time Messages:

&B 11111100: STOP : halts our GMT server. All instruments will stop playing or conclude.

- &B 11111010: START: start our GMT server

&B 11111011: CONTINUE: restarts the GMT server, keeping existing parameters.

Midi kanalen: (0 tot 15)

alle berichten voor <Klung> moeten worden verzonder op midi kanaal 4

alle berichten voor <ThunderWood> op midi kanaal 5

alle berichten voor <Troms> op midi kanaal 6

alle berichten voor <Springers> op midi kanaal 7

berichten op andere kanalen mogen niet worden doorgestuurd en worden niet ontvangen noch verwerkt.

- Muzikaal-proces gerichte berichten:

- Onafhankelijk van het gekozen instrument/automaat gebruiken we volgende controllers:

- Midi controller 3 : 	velocity scaling parameter

- Midi controller 9 : 	speed parameter

- Midi controller 14: 	density parameter

- Midi controller 15: 	gereserveerd. (wordt later bekend gemaakt)

- De data sekwens is dan: 176 + kanaal , controller nr, value

<Klung>:

De selektie van <Klung> gebeurt na ontvangst van:

Program change + klungkanaal, aantal kiezers

Klungkanaal = 4, en dus hebben we 192+4 = 196 als statusbyte, gevolgd door aantal kiezers.

Aantal kiezers = 0 tot 127 , begrensd tot deze waarde!

Update frekwentie: ca. Om de 5 sekonden.

Klung wordt uitgeschakeld met: 	Program change + klungkanaal, 0

Wanneer dit bericht niet wordt ontvangen, zal klung niet meespelen.

De TU server mag geen berichten sturen voor klung zolang aantal kiezers gelijk is aan nul.

Onze server kan wel klung berichten terugsturen, omdat eventueel lopende klungaktiviteiten muzikaal zullen worden afgewerkt en besloten.

Specifieke klung midi controllers 20-31 [nog niet allemaal geassigneerd]:

Volgende controllers werden vastgelegd:

Midi controller 20: aantal kiezers voor <Klungels> Godfried-Willem Raes

Midi controller 21 aantal kiezers voor <Stochlong> Kristof Lauwers

Midi controller 22 aantal kiezers voor <ThomasKlungels> Thomas Smettryns

Midi controller 23 aantal kiezers voor <KlungelTango> Godfried-Willem Raes

' uitbreidbaar... tot:

Midi controller 31 aantal kiezers voor individuele bespeling van <Klung>

Deze controllers moeten door de TU server worden uitgestuurd telkens ze veranderingen ondergaan, maar niet vaker dan om de 10 sekonden.

Gebruikte controllers voor sub-komposities:

- <Klungels>:

- midi controller 3 = velocities

- midi controller 9 = speed

- midi controller 14 = density

- <Klungeltango>

- midi controller 3 = velocities

- midi controller 9 = tempo

- <Stochlung>

- midi controller 3 = velocities

- midicontroller 9 = speed

etc…

<ThunderWood>:

De selektie van <ThunderWood> gebeurt na ontvangst van:

Program change + ThunderWoodkanaal, aantal kiezers

ThunderWoodkanaal = 5, en dus hebben we 192+5 = 197 als statusbyte, gevolgd door aantal kiezers.

Aantal kiezers = 0 tot 127 , begrensd tot deze waarde!

Update frekwentie: ca. Om de 6 sekonden.

Wanneer dit bericht niet wordt ontvangen, zal ThunderWood niet meespelen.

De TU server mag geen berichten sturen voor ThunderWood zolang aantal kiezers gelijk is aan nul.

Onze server kan wel ThunderWood berichten terugsturen, omdat eventueel lopende ThunderWood-aktiviteiten muzikaal zullen worden afgewerkt en besloten.

De densiteit van de regen op Thunderwood wordt gestuurd via controller nr. 7 op het thunderwoodkanaal.

Specifieke ThunderWood midi controllers 20-31 [nog niet allemaal geassigneerd]:

Volgende controllers werden vastgelegd:

Midi controller 20: aantal kiezers voor <Woody> Godfried-Willem Raes

Midi controller 21 aantal kiezers voor <WoodStoch> Kristof Lauwers

' uitbreidbaar... tot:

Midi controller 31 aantal kiezers voor individuele bespeling van <ThunderWood>

Sub-komposities voor <ThunderWood> en hun specifieke real-time controllers:

[nog niet geassigneerd]

- <Woody>

- <Woodstoch>

<Troms>

De selektie van <Troms> gebeurt na ontvangst van:

Program change + Tromskanaal, aantal kiezers

Tromskanaal = 6, en dus hebben we 192+6 = 198 als statusbyte, gevolgd door aantal kiezers.

Aantal kiezers = 0 tot 127 , begrensd tot deze waarde!

Update frekwentie: ca. Om de 7 sekonden.

Wanneer dit bericht niet wordt ontvangen, zal Troms niet meespelen.

De TU server mag geen berichten sturen voor Troms zolang aantal kiezers gelijk is aan nul.

Onze server kan wel Troms berichten terugsturen, omdat eventueel lopende Troms-aktiviteiten muzikaal zullen worden afgewerkt en besloten.

Specifieke Troms midi controllers 20-31 [nog niet allemaal geassigneerd]:

Volgende controllers werden vastgelegd:

Midi controller 20: aantal kiezers voor <E-Troms> Godfried-Willem Raes

Midi controller 21 aantal kiezers voor <StochStrom> Kristof Lauwers

' uitbreidbaar... tot:

Midi controller 31 aantal kiezers voor individuele bespeling van <Troms>

Sub-komposities voor <Troms> en hun specifieke real-time controllers::

[nog niet geassigneerd]

- <E-troms>

- <Stochrom>

<Springers>:

De selektie van <Springers> gebeurt na ontvangst van:

Program change + Springerskanaal, aantal kiezers

Springerskanaal = 7, en dus hebben we 192+7 = 199 als statusbyte, gevolgd door aantal kiezers.

Aantal kiezers = 0 tot 127 , begrensd tot deze waarde!

Update frekwentie: ca. Om de 8 sekonden.

Wanneer dit bericht niet wordt ontvangen, zal Springers niet meespelen.

De TU server mag geen berichten sturen voor Springers zolang aantal kiezers gelijk is aan nul.

Onze server kan wel Springers berichten terugsturen, omdat eventueel lopende Springers-aktiviteiten muzikaal zullen worden afgewerkt en besloten.

Specifieke ThunderWood midi controllers 20-31 [nog niet allemaal geassigneerd]:

Volgende controllers werden vastgelegd:

Midi controller 20: aantal kiezers voor <4Spring> Godfried-Willem Raes

Midi controller 21 aantal kiezers voor <Shakers> Kristof Lauwers

' uitbreidbaar..tot:

Midi controller 31 aantal kiezers voor individuele bespeling van <Springers>

Sub-komposities voor <Springers> en hun specifieke real time controllers:

- <Shakers>

- <4 Spring>

- Low level instrukties:

<Klung>: notes 48-69 (note 68 is missing), velocity is implemented

aftertouch: shaking frequencies between 0.2 and 25Hz (mapped on 1-127)

note off command are optional, unless aftertouch commandos (160+channel, note, value)  are sent.

De TU server mag alle voorkomende noten sturen. De verstuurde velocity waarde moet een funktie zijn van het aantal mensen dat die noot aanvroeg.

<ThunderWood>:

low woodblock: 	notes 1*,2,3,4,5

tenor woodblock: 	notes 6*,7,8,9

alto woodblock: 	notes 10*,11,12

soprano woodblock:	 notes 13*,14

Alternation between beaters is done in the low level procedure.  The note marked with * is the default.  The other values will give the same results.

Example: successive midi note-on for notes 1,1,1,1,1 will play beaters 1,2,3,4,5

Successive midi note on for notes 1,2,3,4,5 will play beaters 1,2,3,4,5 as well.

De TU-server  kan volstaan om 1 note-on te sturen per woodblock, dus noten 1,6,10 en 13. De verstuurde velocity waarde moet een funktie zijn van het aantal mensen dat die noot aanvroeg.

ratchet: 	note 15

rain: 		note 16

Windchimes: 	note 17

Thundersheet: 	note 19

Windmachine: 	note 24 requires note off!

Lightning: 	note 23

Notes 0 and 22 are not used.

<Troms>:

Bass drum: 		notes 24,25,26,27,28,29

Tenor drum: 		notes 30,31,32,33

Side drum: 		notes 34,35,36,37

Low bongo: 		notes 38,39,40

High bongo: 		notes 41,42,43

Low mini bongo: 	notes 44,45

High mini bongo:	 notes 46,47

We can also repeat patterns by giving following notes followed by a note aftertouch:

160 + Tromskanaal, note, value

(the value of the aftertouch sets the repetition rate)

Bass drum: 		notes 64 - 95

Tenor drum: 		notes 48 - 63

Side drum: 		notes 96 - 111

Low bongo: 		notes 112 - 119

High bongo: 		notes 120 - 127

Low mini bongo: 	note 1

High mini bongo: 	note 2

The lowest note on every drum alternates using all beaters on the drum.  If the lowest note is x then BIN$(note - x) represents the pattern.

We can also repeat a single beater by giving the normal note value followed by aftertouch.

Example: note 67 followed by  note aftertouch will repeat the pattern BIN$(67-64) = '000II' which means that the two middle beaters are alternated.

Note that on the bass drum we can only use 5 notes with this patterns.

<Springers>:

Bass springer: 		note 120

Tenor springer: 	note 121

Barytone springer: 	note 122

Alto Springer: 		note 123

Shaker1 down: 	note 124

Shaker1 up: 		note 125

Shaker2 down: 	note 126

Shaker2 up: 		note 127

Siren: 			note 1  requires note off!

Zwaailicht: 		note 2  requires note off!

With low velocities we can shake the shakers several times up without shaking down in between.

3.- Specifikatie voor de dataflow van onze <GMT>-server naar de TU-server:

Deze dataflow loopt ook (via midi) naar de vier of vijf PC's die de automaten zelf besturen. Deze dataflow kan dus worden gebruikt voor feedback naar de bespelers.

Standaard midiprotocol met volgende bijzondere mapping:

NOTE-ON kommandos:

144+ kanaal , note, velo

NOTE_OFF kommando's

144 + kanaal, note, 0

Belangrijk: meestal sturen we geen  note off komando's.  Deze zijn wel nodig nadat een note aftertouch werd gestuurd (zie verder) en altijd bij de Windmachine, de Siren en het Zwaailicht.

AFTERTOUCH kommandos:

- 160+kanaal, note, value

- herhalen een noot (=tremolo) of patroon.  De snelheid wordt bepaald door de aftertouch value. De tremolo blijft duren tot een note off gestuurd wordt

gebruikt voor <Klung> (alle noten), <ThunderWood> (Windchimes, Thundersheet, Woodblocks, Rain), <Troms> (alle noten + herhalen van patronen c.s.), <springers> (springers en shakers)

CONTROL CHANGE kommandos:

176+kanaal, controller, value

Voor <klung> zijn nog geen specifieke low level controllers geimplementeerd.

Voor <ThunderWood> wordt de densiteit van de regen bepaald door controller 20

Voor <Troms> zijn geen specifieke low level controllers geimplementeerd.

Voor <Springers> zijn nog geen specifieke low level controllers geimplementeerd.

Alleen het MSB wordt verstuurd.

- Belangrijk: we sturen meestal geen  NOTE-OFF kommandos!!!